ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Теплоизоляционная плита FF-EPS

Паспорт безопасности соответствует требованиям Приложения II к Регламенту (ЕС) № 1907/2006, 2020/878 REACH (Регламент Европейского парламента и Совета о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ).

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и данные о поставщике

| Дата публикации | 12.05.2016 |
| --- | --- |
| Дата пересмотра | 22.03.2023 |

1.1 Идентификатор продукта

| Наименование продукта | Теплоизоляционная плита FF-EPS |
| --- | --- |

  - Важные идентифицированные применения вещества или смеси и нерекомендуемые применения

| Назначение вещества/смеси | Теплоизоляционная плита. |
| --- | --- |
| Код назначения | Прочие строительные изделия PC-CON-OTH |
| Промышленное применение | Да |
| Профессиональное применение | Да |
| Потребительское применение | Да |

  - Данные о поставщике паспорта безопасности

Импортер

| Наименование компании | Finnfoam Oy |
| --- | --- |
| Адрес офиса | Сатамакату, 5 |
| Почтовый индекс | 24100 |
| Город | Сало |
| Страна | Финляндия |
| Телефон | 358 2 777 300 |
| Электронная почта | finnfoam@finnfoam.fi |
| Идентификационный номер | 0689386-6 |

1.4 Номер телефона для звонков в экстренных ситуациях

| Номер экстренной службы | Телефон: 0800 147 111 или 09 471 977 Описание: Информационный токсикологический центр, PL 790 (Тукхолманкату, 17), 00029 HUS Работает круглосуточно. Телефон: 112 Описание: Общий номер для вызова экстренных служб Работает круглосуточно. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

  - Классификация вещества или смеси

| Классификация согласно CLP | Продукт является изделием, в отношении которого действует статья 3 Регламента (ЕС) 1907/2006 (REACH) и не подлежит маркировке в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 (CLP). |
| --- | --- |

  - Маркировка

| Прочие примечания к маркировке (CLP) | Маркировка отсутствует. Продукт не относится к классу опасных веществ в соответствии с действующим законодательством. |
| --- | --- |
| 2.3. Другие опасности |  |
| PBT/vPvB | Не относится к классу PBT/vPvB в соответствии с действующими критериями ЕС. |
| Общее описание опасности | Пыль при высоких концентрациях может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. |
| Другие опасности | Вещества, разрушающие эндокринную систему: Продукт не содержит веществ в концентрации, превышающей порог в ≥ 0,1%, обладающих установленными свойствами разрушения эндокринной системы. |

РАЗДЕЛ 3: Состав и информация об ингредиентах

| 3.2. Смеси |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингредиент | Идентификация |  | Классификация | Содержание | Примечания |
| Полистирол | Номер CAS: 9003-53-6 |  | Классификация по CLP, примечания: Не классифицирован. | 95 - 99 мас. % |  |
| Пентан | Номер CAS: 109-66-0 Номер ЕС: 203-692-4 Индексный номер: 601-006-00-1 |  | Легковоспламеняющаяся жидкость 2; H225 Аспирационная токсичность 1; H304 STOT SE 3; H336 Хроническая водная токсичность 2; H411 EUH 066 | 1 - 2 мас. % |  |
| Изопентан | Номер CAS: 78-78-4 Номер ЕС: 201-142-8 Индексный номер: 601-085-00-2 |  | Легковоспламеняющаяся жидкость 1; H224 Аспирационная токсичность 1; H304 STOT SE 3; H336 Хроническая водная токсичность 2; H411 EUH 066 | < 1 мас. % |  |
| Описание смеси |  | Используемые компоненты полимеризуются, образуя твердую полимерную сеть. По результатам проведенных исследований готовый продукт не выделяет в воздух вредных веществ. |  |  |  |
| Примечания по ингредиентам |  | Полные тексты всех предупреждений об опасности приведены в разделе 16. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4: Меры первой медицинской помощи

  - Описание мер первой медицинской помощи

| Общие сведения | Обратитесь к врачу, если появится тошнота. При необходимости оказания медицинской помощи покажите упаковку или предупредительную этикетку. |
| --- | --- |
| Вдыхание | При появлении симптомов выведите пострадавшего на свежий воздух. Если симптомы сохраняются или усиливаются, обратитесь к врачу. |

| Контакт с кожей | Тщательно промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения кожи: Обратитесь к врачу. |
| --- | --- |
| Попадание в глаза | Промыть глаза большим количеством воды в течение нескольких минут, держа веки приоткрытыми. Снимите контактные линзы, если они имеются и если вам легко это сделать. Если раздражение глаз не проходит: Обратитесь к врачу. |
| Проглатывание | НЕ вызывать рвоту. Уложить пострадавшего без сознания в устойчивое боковое положение и обеспечить проходимость дыхательных путей. Если симптомы сохраняются или усиливаются, обратитесь к врачу. |

  - Основные симптомы и последствия, появляющиеся немедленно и с задержкой

| Острые симптомы и последствия | Данные о наличии острых симптомов или последствий отсутствуют. |
| --- | --- |
| Отсроченные симптомы и последствия | Данные о наличии отсроченных симптомов или последствий отсутствуют. |

  - Рекомендации по оказанию неотложной медицинской помощи и специального лечения

| Другая информация | Особых рекомендаций нет. Лечение симптоматическое. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные меры

  - Вещества для тушения пожара

| Подходящие средства пожаротушения | Средства пожаротушения следует выбирать с учетом условий пожара. |
| --- | --- |
| Неподходящие средства пожаротушения | Не направляйте прямую струю воды (может способствовать распространению огня). |

  - Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

| Опасность возгорания и взрыва | Пыль в больших концентрациях может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. |
| --- | --- |
| Опасные продукты горения | При пожаре могут образовываться вредные для здоровья и токсичные газы. Диоксид углерода (CO2). Окись углерода (CO). Другие продукты неполного сгорания. |

  - Рекомендации по пожаротушению

| Средства индивидуальной защиты | Изолирующий дыхательный аппарат и защитная одежда. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 6: Меры при аварийных выбросах

  - Индивидуальные меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и процедуры для экстренных ситуаций

| Общие меры | Предотвратить доступ посторонних лиц в опасную зону. Остановить утечку, если это можно сделать безопасно. Обеспечить эффективную вентиляцию в зоне утечки. |
| --- | --- |
| Индивидуальные меры предосторожности | Избегать контакта с кожей или глазами. Избегать вдыхания пыли. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты указаны в разделе 8. |
| Аварийно-спасательный персонал | Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица. Использовать средства защиты органов дыхания. |

  - Меры по защите окружающей среды

| Меры по защите окружающей среды | Не допускать попадания в канализацию, почву или водоемы. |
| --- | --- |

  - Методы и материалы для предотвращения распространения и устранения загрязнения

| Очистка | Собрать продукт, например, с помощью лопаты, в подходящую емкость для дальнейшего использования или утилизации. |
| --- | --- |

  - Ссылки на другие разделы

| Другие указания | Указания по безопасному обращению см. в разделе 7. Указания по средствам индивидуальной защиты см. в разделе 8. Указания по утилизации отходов см. в разделе 13. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

  - Меры предосторожности при обращении

| Обращение | Избегайте попадания продукта на кожу и в глаза. При работе с продуктом используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (см. раздел 8). |
| --- | --- |

Защитные меры

| Меры пожарной безопасности | Пыль в больших концентрациях может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Держать вдали от источников воспламенения. |
| --- | --- |
| Меры по предотвращению образования аэрозолей и пыли | Предотвращать образование пыли. |
| Рекомендации по общей гигиене труда | При работе с химическими веществами соблюдать стандартные меры предосторожности и правила личной гигиены. Мыть руки перед перерывами и после окончания работы. Загрязненную одежду стирать перед повторным использованием. Запрещается принимать пищу, пить и курить при работе с продуктом и вблизи него. |

  - Условия безопасного хранения, включая несовместимости

| Хранение | Специальные требования к хранению не установлены. |
| --- | --- |

Условия безопасного хранения

| Технические меры и условия хранения | Хранить в прохладном и сухом месте с хорошей вентиляцией. |
| --- | --- |

  - Конкретное конечное использование

| Особые виды использования | Использование, указанное в пункте 1.2. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

  - Контрольные параметры

Номер CAS: 109-66-0 Значение ПДК (8 ч): 500 ppm

| Ингредиент | Идентификация | Предельно допустимые концентрации | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Полистирол | Номер CAS: 9003-53-6 | Значение ПДК (8 ч): 20 ppm Значение ПДК (8 ч): 86 мг/м3 Значение ПДК (15 мин) Значение: 100 ppm Значение ПДК (15 мин) Значение: 430 мг/м3 |  |
| Пентан | Номер CAS: 109-66-0 | Значение ПДК (8 ч): 500 ppm |  |

|  |  | Значение ПДК (8 ч): 1500 мг/ м3 Значение ПДК (15 мин) Значение: 630 ppm Значение ПДК (15 мин) Значение: 1900 мг/ м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изопентан | Номер CAS: 78-78-4 | Значение ПДК (8 ч): 500 ppm Значение ПДК (8 ч): 1500 мг/м3 Значение ПДК (15 мин) Значение: 630 ppm Значение ПДК (15 мин) Значение: 1900 мг/ м3 |  |

| Примечания к контрольным параметрам | Используемые компоненты полимеризуются в твердую полимерную сеть. По результатам проведенных исследований готовый продукт не выделяет в воздух вредных веществ. |
| --- | --- |

DNEL / PNEC

| Ингредиент | Пентан |
| --- | --- |
| DNEL | Группа: Профессиональное применение Путь воздействия: Длительное воздействие при вдыхании (системное) Значение: 3000 мг/м³ Группа: Профессиональное применение Путь воздействия: Длительное воздействие через кожу (системное) Значение: 432 мг/кг массы тела/сутки Группа: Потребительское применение Путь воздействия: Длительное воздействие при вдыхании (системное) Значение: 643 мг/м³ Группа: Потребительское применение Путь воздействия: Длительное воздействие через кожу (системное) Значение: 214 мг/кг массы тела/сутки Группа: Потребительское применение Путь воздействия: Длительное воздействие при проглатывании (системное) Значение: 214 мг/кг массы тела/сутки |
| Ингредиент | Изопентан |
| DNEL | Группа: Профессиональное применение Путь воздействия: Длительное воздействие при вдыхании (системное) Значение: 3000 мг/м³ Группа: Профессиональное применение Путь воздействия: Длительное воздействие через кожу (системное) Значение: 432 мг/кг массы тела/сутки Группа: Потребительское применение Путь воздействия: Длительное воздействие при вдыхании (системное) Значение: 643 мг/м³ Группа: Потребительское применение Путь воздействия: Длительное воздействие через кожу (системное) Значение: 214 мг/кг массы тела/сутки |

|  | Группа: Потребительское применение Путь воздействия: Длительное воздействие при проглатывании (системное) Значение: 214 мг/кг массы тела/сутки |
| --- | --- |

  - Предотвращение воздействия

Меры по предотвращению воздействия

| Технические меры по предотвращению воздействия | Обеспечить достаточную вентиляцию. Если общей вентиляции недостаточно для поддержания концентраций в воздухе ниже установленных предельных значений, необходимо использовать местную вытяжную вентиляцию. Средства индивидуальной защиты должны подбираться в соответствии с действующими стандартами CEN и совместно с поставщиком средств индивидуальной защиты. Аварийные фонтаны для промывки глаз и аварийные души должны находиться в непосредственной близости от рабочего места. |
| --- | --- |

| Защита глаз или лица |  |
| --- | --- |
| Подходящие средства защиты глаз | Использовать соответствующие защитные очки при наличии риска попадания в глаза, а также в условиях запыленности. EN 166. |
| Примечания по защите глаз | Обратитесь к производителю средств защиты для подбора подходящих защитных очков. |
| Защита рук |  |
| Защита кожи и рук при кратковременном контакте | Могут потребоваться защитные перчатки. |
| Подходящий тип перчаток | Обратиться к производителю перчаток для подбора подходящего материала. |
| Защита кожи |  |
| Подходящая защитная одежда | Использовать соответствующую защитную одежду. |
| Дополнительная защита кожи | После контакта продукт необходимо смыть с кожи. |
| Защита органов дыхания |  |
| Необходимость защиты органов дыхания | Обычно не требуется при наличии хорошей общей вентиляции. Если вентиляции недостаточно для поддержания концентраций компонентов в воздухе ниже установленных предельных значений, использовать средства защиты органов дыхания. |
| Рекомендуемый тип средств защиты | Обратитесь к производителю средств защиты для подбора подходящего средства защиты органов дыхания. |
| Термические опасности |  |
| Термические опасности | Данные о наличии термических опасностей отсутствуют. |
| Надлежащий контроль воздействия на окружающую среду |  |
| Предотвращение воздействия на окружающую среду | Не допускать попадания продукта в канализацию, водоемы или почву. |

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

  - Информация об основных физических и химических свойствах

| Агрегатное состояние | Твердое вещество. |
| --- | --- |

| Цвет | Серый. |
| --- | --- |
| Запах | Без запаха или с слабым запахом. |
| Порог восприятия запаха | Примечания: Не применимо. |
| pH | Примечания: Не определено. |
| Температура плавления / диапазон плавления | Примечания: Не определено. |
| Температура кипения / диапазон кипения | Примечания: Не определено. |
| Температура вспышки | Примечания: Не определено. |
| Скорость испарения | Примечания: Не определено. |
| Воспламеняемость | ~ 300 °C |
| Порог взрываемости | Примечания: Не определено. |
| Давление пара | Примечания: Не определено. |
| Плотность пара | Примечания: Не определено. |
| Характеристики частиц | Примечания: Не определено. |
| Плотность | Примечания: Не определено. |
| Растворимость | Примечания: Не растворяется в воде. |
| Коэффициент распределения: n-октанол/ | Примечания: Не определено. |
| вода |  |
| Температура самовоспламенения | Значение: ~ 400°C |
| Температура разложения | Примечания: Не определено. |
| Вязкость | Примечания: Не определено. |
| Взрывоопасность | Пыль в больших концентрациях может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. |

  - Другая информация

9.2.2 Дополнительные характеристики безопасности

| Примечания | Не указаны. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

  - Реакционная способность

| Реакционная способность | Не реактивно при нормальных условиях использования и хранения. |
| --- | --- |

  - Химическая стабильность

| Стабильность | Стабильно при рекомендуемых условиях использования и хранения. |
| --- | --- |

  - Возможность опасных реакций

| Возможность опасных реакций | Пыль при высоких концентрациях может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. |
| --- | --- |

  - Условия, которых следует избегать

| Условия, которых следует избегать | Условия, которых следует избегать, не установлены. |
| --- | --- |

  - Несовместимые материалы

| Материалы, которых следует избегать | Несовместимые материалы не известны. |
| --- | --- |

  - Опасные продукты распада

| Опасные продукты распада | При распаде продукта в условиях пожара или при воздействии высоких температур могут образовываться вредные или токсичные газы. Диоксид углерода (CO2). Окись углерода (CO). Другие продукты неполного сгорания. |
| --- | --- |

| РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация |  |
| --- | --- |
| 11.1 Сведения о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) № 1272/2008 |  |
| Острая токсичность | Примечания: Данные о токсичности данного конкретного продукта отсутствуют. Данные о токсичности данного конкретного продукта отсутствуют. |
| Ингредиент | Пентан |
| Острая токсичность | Исследованный показатель: LD50 Пути воздействия: Пероральный Метод: ОЭСР 401 Значение: > 2000 мг/кг |
|  | Исследованный показатель: LC50 Пути воздействия: Ингаляционный Метод: ОЭСР 403 Значение: > 25,3 мг/л |
| Ингредиент | Изопентан |
| Острая токсичность | Исследованный показатель: LD50 Пути воздействия: Пероральный Метод: ОЭСР 401 Значение: > 2000 мг/кг Виды экспериментальных животных: Крыса |
|  | Исследованный показатель: LC50 Пути воздействия: Ингаляционный Метод: ОЭСР 403 Значение: > 25 3000 мг/м3 |
| Другая информация о токсичности | Используемые компоненты полимеризуются, образуя твердую полимерную сеть. По результатам проведенных исследований готовый продукт не выделяет в воздух вредных веществ. |

Другая информация об опасности для здоровья

| Оценка разъедающего / раздражающего воздействия на кожу | Продукт не классифицирован как разъедающий кожу или вызывающий её раздражение. Данные отсутствуют. |
| --- | --- |
| Оценка повреждения / раздражения глаз | Продукт не классифицируется как вызывающий повреждение или раздражение глаз. Данные отсутствуют. |
| Сенсибилизация | Продукт не классифицируется как вещество, вызывающее чувствительность кожи или дыхательных путей. Данные отсутствуют. |
| Мутагенность | Продукт не классифицируется как мутагенный. Данные отсутствуют. |

| Канцерогенность, прочая информация | Продукт не классифицируется как канцерогенный. Данные отсутствуют. |
| --- | --- |
| Репродуктивная токсичность | Продукт не отнесён к опасным для репродуктивной функции. Данные отсутствуют. |
| Органоспецифичная токсичность | Продукт не классифицирован как вызывающий однократную органоспецифичную токсичность |
| оценка — однократное воздействие, классификация | на основании токсичности. Данные отсутствуют. |
| Органоспецифичная токсичность | Продукт не классифицирован как вызывающий повторяющуюся органоспецифичную токсичность |
| оценка — повторяющееся воздействие, классификация | на основании токсичности. Данные отсутствуют. |
| Оценка опасности аспирации | Продукт не классифицирован как представляющий опасность аспирации. Данные отсутствуют. |

  - Информация о других опасностях

| Вещества, разрушающие эндокринную систему: | Продукт не содержит веществ в концентрации, превышающей порог в ≥ 0,1%, обладающих установленными свойствами разрушения эндокринной системы. |
| --- | --- |
| Другая информация | Другие воздействия на здоровье не указаны. |

РАЗДЕЛ 12: Информация об опасности для окружающей среды

12.1 Токсичность

| Экотоксичность | Данные об экологической токсичности данного конкретного продукта отсутствуют. Продукт не классифицирован как опасный для окружающей среды. Не допускать попадания продукта в канализацию, водоемы и почву. |
| --- | --- |

  - Стойкость и разлагаемость

| Описание/оценка стойкости и разлагаемости | Данные отсутствуют. |
| --- | --- |

  - Биоаккумулятивный потенциал

| Оценка биоаккумуляции | Данные отсутствуют. |
| --- | --- |

  - Подвижность в почве

| Подвижность | Не растворяется в воде. |
| --- | --- |

  - Результаты оценки PBT и vPvB

| Результаты оценки PBT и vPvB | Не относится к классу PBT/vPvB в соответствии с действующими критериями ЕС. |
| --- | --- |

  - Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

| Вещества, разрушающие эндокринную систему: | Продукт не содержит веществ в концентрации, превышающей порог в ≥ 0,1%, обладающих установленными свойствами разрушения эндокринной системы. |
| --- | --- |

  - Другие неблагоприятные воздействия

| Другая экологическая информация | Не указаны. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 13: Вопросы утилизации отходов

13.1 Методы обработки отходов

| Надлежащие методы утилизации продукта | Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. |
| --- | --- |
| Надлежащие методы утилизации загрязненной упаковки | Загрязненный упаковочный материал утилизировать так же, как и продукт. |
| Другая информация | Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормативными требованиями. |

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

  - . UN-номер

| Примечания | Продукт не классифицирован как опасный в соответствии с правилами перевозки (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). |
| --- | --- |

  - Правильное транспортное наименование

  - Классы транспортной опасности

  - Группа упаковки

  - Экологические опасности

| IMDG: Вещество, загрязняющее море | Нет. |
| --- | --- |
| Примечания | Продукт не классифицирован как опасный для окружающей среды. |

  - Особые меры предосторожности для пользователя

| Особые меры предосторожности для пользователя | Особые меры не требуются. |
| --- | --- |

  - Морская перевозка навалом в соответствии с документами ИМО

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

  - Нормативные акты или законодательство в области безопасности, здравоохранения и охраны окружающей среды, непосредственно касающиеся данного вещества или смеси

| Законодательство и нормативные акты | Специальных нормативных актов нет. |
| --- | --- |

  - Оценка химической безопасности

| Оценка химической безопасности проведена | Нет. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 16: Другая информация

| Перечень использованных H‑фраз (пункты 2 и 3). | EUH 066 Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. H224 Очень легковоспламеняющаяся жидкость и пар. H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. |
| --- | --- |

|  | H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. H336 Может вызывать сонливость или головокружение. H411 Вреден для водной флоры и фауны, вызывает долгосрочные последствия. |
| --- | --- |
| Инструкции по обучению | Необходимо ознакомиться с паспортом безопасности. |
| Основные источники, использованные при составлении данного паспорта безопасности | Предыдущий паспорт безопасности (12.05.2016) Информация о продукте, предоставленная производителем Постановление Министерства социального обеспечения и здравоохранения о предельно допустимых концентрациях 654/2020 (ПДК значения 2020) |
| Использованные сокращения | DNEL: Производный уровень отсутствия вредного воздействия ПДК: предельно допустимая концентрация (определена Министерством социального обеспечения и здравоохранения) LC50: смертельная концентрация, при которой погибает 50 % испытуемых организмов LC50: смертельная доза, при которой погибает 50 % испытуемых организмов PBT: устойчивое, биологически накапливающееся и токсичное вещество PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация: vPvB: очень стойкое и очень биоаккумулятивное вещество |
| Изменения по сравнению с предыдущей версией (добавления, удаления или исправления) | 22.3.2023 Обновление в соответствии с Приложением II к регламенту REACH ([ЕС] 2020/878). Добавлены данные DNEL для пентана и изопентана в разделе 8. |
| Дата последнего изменения | 22.03.2023 |
| Версия | 1 |
| Составитель | Sweco Finland Oy |
| Примечания | Информация, содержащаяся в настоящем паспорте безопасности, основана на общедоступных источниках, действующих на момент публикации паспорта безопасности, таких как действующее законодательство, а также на основе данных о продукции Заказчика, предоставленных им компании Sweco. Ответственность за достоверность и актуальность предоставленной информации несет Заказчик. |